| Гранд-СМЕТА |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| Технический директор | Генеральный директор |
| ООО "Аэропорт Байкал" | ООО "Аэропорт Байкал" |
| Карпов И.В. | Сивцов Е.А. |
| ________________ | ________________ |
| " _____ " ________________ 2019 г. | "______ " _______________2019 г. |

- "Аэропорт Байкал"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Асфальтирование привокзальной площади

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость ___________________________________ __________________6806,878 тыс. руб.

| строительных работ _______________________________ __________________1109,089 | тыс. руб. |
| --- | --- |
| монтажных работ _________________________________ _____________________2,937 | тыс. руб. |
| Средства на оплату труда _____________________________ ____________________18,479 | тыс. руб. |

Сметная трудоемкость ________________________________ ___________________8445,78 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | рабочих, чел.-ч, не |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | занятых |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции | Наименование работ и затрат, единица | Количество |  |  |  |  |  | обслуживанием |  |  |
|  |  |  |  |  | эксплуата- |  |  | эксплуата- |  |  |  |
|  | норматива | измерения |  | всего |  |  |  |  | машин |  |  |
|  |  |  |  |  | ции машин |  |  | ция машин |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты | Всего | оплаты труда | в т.ч. оплаты | на | всего |  |
|  |  |  |  |  | труда |  |  | труда | единицу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: | 0,66 | 6008,44 | 3986,2 | 3966 | 1335 | 2631 | 243.35 |  | 160.61 |
|  | Пр. Минрегион от | асфальтобетонных с помощью молотков | 66/100 | 2022,24 | 423,83 |  |  | 280 |  |  |  |
|  | 13.10.08 № 207 | отбойных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м3 конструкций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их | 3,2 | 142,34 |  | 455 | 455 |  | 18.68 |  | 59.78 |
|  | Пр. Минрегион от | отноской и укладкой в штабель | 320/100 | 142,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.10.08 № 207 | (100 м2 основания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном | 3,56 | 1478,92 | 889,15 | 5265 | 2100 | 3165 | 68.26 |  | 243.01 |
|  | Пр. Минрегион от | основании | 356/100 | 589,77 | 94,56 |  |  | 337 |  |  |  |
|  | 13.10.08 № 207 | (100 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ФЕР07-05-016-04 | Демонтаж металлических ограждений: без | 0.85 | 23,29 |  | 20 | 20 |  | 36.52 | 31.04 |
|  | Пр. Минрегион от | поручней |  | 23,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.11.08 № 253 | (100 м ограждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Коэфициент на демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗПМ=0,64; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,64) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок | 26 | 71,79 | 64,44 | 1867 | 191 | 1676 | 0.81 | 21.06 |
|  | Пр. Минрегион от | одностоечных |  | 7,35 | 5,1 |  |  | 133 |  |  |
|  | 17.11.08 № 253 | (1 опора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР01-01-012-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили- | 0.89 | 3394,55 | 3314,84 | 3021 | 68 | 2950 | 8.63 | 7.68 |
|  | Пр. Минрегион от | самосвалы экскаваторами с ковшом |  | 76,46 | 382,31 |  |  | 340 |  |  |
|  | 17.11.08 № 253 | вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1000 м3 грунта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР30-08-025-04 | Устройство водоотвода и гидроизоляции | 59,31 | 724,78 | 6,94 | 42987 | 1058 | 412 | 119.59 | 7092.88 |
|  | И1-Пр. Минрегион от | проезжей части на мостах под автомобильные | 5931/100 | 17,84 | 2,68 |  |  | 159 |  |  |
|  | 27.02.10 №81 | дороги: из геотекстиля "Лавсан 450" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 6 | 1571.83 | 39,6 | 9431 |  | 238 |  |  |
|  | Пр. Минрегион от | (1 т) |  |  | 7,66 |  |  | 46 |  |  |
|  | 17.11.08 № 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из | 5,931 | 26411,25 | 4365,59 | 156645 | 1791 | 25892 | 36.96 | 219.21 |
|  | Пр. Минрегион от | щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных | 5931/1000 | 301,96 | 550,38 |  |  | 3264 |  |  |
|  | 17.11.08 № 253 | материалов с пределом прочности на сжатие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кгс/см2): однослойных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1000 м2 основания) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих | 5,931 | 5365,39 | 4154,47 | 31822 | 916 | 24640 | 16.63 | 98.63 |
|  | Пр. Минрегион от | асфальтобетонных смесей | 5931/1000 | 154,49 | 128,99 |  |  | 765 |  |  |
|  | 17.11.08 № 253 | асфальтоукладчиками типа "VOGELE" средних |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной слоя 4 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1000 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см | 5,931 | 298,53 | 292,46 | 1771 | 36 | 1735 | 0.7308 | 4.33 |
|  | Пр. Минрегион от | добавлять или исключать: к расценке 27-06- | 5931/1000 | 6,07 | 8,73 |  |  | 52 |  |  |
|  | 17.11.08 № 253 | 031-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1000 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Прил.27.3 п.3.2Наличие люков (колодцев) подземных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коммуникаций более 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проезжей части при систематическом движении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, | 890 | 835.5 |  | 743595 |  |  |  |  |
|  | Пр. Минрегион от | аэродромные и асфальтобетон (горячие и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.07.09 № 308 | теплые для плотного асфальтобетона мелко и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ФЕР27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при | 1,7 | 3227,81 | 79,64 | 5487 | 1094 | 135 | 76.08 | 129.34 |
|  | Пр. Минрегион от | цементобетонных покрытиях | 170/100 | 643,64 | 9,18 |  |  | 16 |  |  |
|  | 17.11.08 № 253 | (100 м бортового камня) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: | 3.9 | 11609,67 | 1437,46 | 45278 | 1108 | 5606 | 29.12 | 113.57 |
|  | Пр. Минрегион от | свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  | 284,21 | 99,96 |  |  | 390 |  |  |
|  | 17.11.08 № 253 | (1 т опор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в | 0,0018 | 1047,5 |  | 2 | 2 |  | 125 | 0.23 |
|  | Пр. Минрегион от | траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, | 0.18/100 | 1047,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.11.08 № 253 | группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м3 грунта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕРм08-02-141-01 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без | 3 | 770,04 | 525,23 | 2310 | 395 | 1576 | 13.7 | 41.1 |
|  | Пр. Минрегион от | покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 300/100 | 131,79 | 42,63 |  |  | 128 |  |  |
|  | 04.08.09 № 321 | (100 м кабеля) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦпг03-21-04-040 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 180 | 151.61 | 151.61 | 27290 |  | 27290 |  |  |
|  | Пр. Минрегион от | грузоподъемностью 10 т, работающих вне |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.07.11 №354 | карьера, на расстояние: до 40 км IV класс груза |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1 т груза) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их | 2.55 | 142,34 |  | 363 | 363 |  | 18.68 | 47.63 |
|  | Пр. Минрегион от | отноской и укладкой в штабель |  | 142,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.10.08 № 207 | (100 м2 основания) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в | 0.39 | 1047,5 |  | 409 | 409 |  | 125 | 48.75 |
|  | Пр. Минрегион от | траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, |  | 1047,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.11.08 № 253 | группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м3 грунта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из | 0.039 | 26411,25 | 4365,59 | 1030 | 12 | 170 | 36.96 | 1.44 |
|  | Пр. Минрегион от | щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных |  | 301,96 | 550,38 |  |  | 21 |  |  |
|  | 17.11.08 № 253 | материалов с пределом прочности на сжатие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кгс/см2): однослойных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1000 м2 основания) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих | 0.255 | 5365,39 | 4154,47 | 1368 | 39 | 1059 | 16.63 | 4.24 |
|  | Пр. Минрегион от | асфальтобетонных смесей |  | 154,49 | 128,99 |  |  | 33 |  |  |
|  | 17.11.08 № 253 | асфальтоукладчиками типа "VOGELE" средних |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной слоя 4 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1000 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном | 0.84 | 1478,92 | 889,15 | 1242 | 495 | 747 | 68.26 | 57.34 |
|  | Пр. Минрегион от | основании |  | 589,77 | 94,56 |  |  | 79 |  |  |
|  | 13.10.08 № 207 | (100 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при | 0.84 | 3227,81 | 79,64 | 2711 | 541 | 67 | 76.08 | 63.91 |
|  | Пр. Минрегион от | цементобетонных покрытиях |  | 643,64 | 9,18 |  |  | 8 |  |  |
|  | 17.11.08 № 253 | (100 м бортового камня) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФССЦпг03-21-04-040 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 10 | 151.61 | 151.61 | 1516 |  | 1516 |  |  |
|  | Пр. Минрегион от | грузоподъемностью 10 т, работающих вне |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.07.11 №354 | карьера, на расстояние: до 40 км IV класс груза |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1 т груза) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 1089851 | 12428 | 101505 |  | 8445.78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6051 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 14783 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7392 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1109089 |  |  |  | 8404.68 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2937 |  |  |  | 41.1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1112026 |  |  |  | 8445.78 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 975918 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 101505 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 18479 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 14783 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7392 |  |  |  |  |
| Перевод к текущему уровню цен 1 112 026 * 5,100958 |  |  |  |  |  |  |  | 5672398 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  | 1134480 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 6806878 |  |  |  | 8445.78 |

Страница 4